| SJEKKLISTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # UHELLHÅNDTERING ETTER HAVARI MED RADIOAKTIV KILDE Utgitt 25.10.2002 |  |  |  |
|  |  |  | ## Sjekket - kommentarer |
| ## 1 Uhellet er et faktum | 1.1 Evakuering | 1.1.1 Aktuelt område evakueres |  |
|  | 1.2 Sikring | 1.2.1 Sikre/kontrollere sperring, 60 μSv/h |  |
|  | ## 1.3 Varsling | 1.3.1 Hjelper varsler stålevernsansvarlig leder, bedrift, 1.3.2 Plattformsjef evt. andre 1.3.3 Statens Strålevern, dersom uhellet har gitt betydelig doseeksponering av personer. se ellers pkt. 5.1. 1.3.3 Politiet, dersom uhellet skjer på offentlig sted |  |
| 2 Beredskapsutstyr | 2.2 Frembringe beredskapstyr | 2.2.1 Beredskapsplan 2.2.2 Ekstra sperreband, langskaftet tang, blyposer, nødbeholder |  |
| 3 Registreringer fra uhellet | 3.1 Hvor befinner det skadede utstyret seg? | 3.1.1 På bakkenivå, gulv, grating, 3.1.2 Oppe i høyden, rørgate, 3.1.3 Fastmontert, løst, 3.1.4 God/dårlig adkomst til utstyret 3.1.5 Stativ, kollimator 3.1.6 Dag/natt 3.1.7 Annet |  |
|  | 3.2 Hva har skjedd? | 3.2.1 Kilden er løs i eksponeringslangen 3.2.2 Klemskadet eksponeringsslange Kilden lar seg ikke bevege. 3.2.3 Kilden har falt ut av eksponeringsslangen 3.2.4 Kraftig knekk/bøy på slanger 3.2.5 Klemskadet fremføringskabel 3.2.6 Annet. Noe har falt over utstyret |  |
| 4 Praktiske forberedelser for redningsoperasjonen | 4.1 Vurdere å trekke utstyret til et mindre stråleutsatt område | 4.1.1 Utstyret kan om det lar seg gjøre å trekke dette etter for eksempel sveiven. |  |
|  | 4.2 Vurdere å skjerme kilden | 4.2.1 Blyposer, sandsekker, stålskjerm Husk at skjermingsmaterialet som regel skal fjernes igjen |  |
|  | 4.3 Vurdere å lokalisere kilden | 4.3.1 Trekk en blypose med en langskaftet tang langsmed eksponeringsslangen og bruk et måleinstrument. 4.3.2 Bruk katastrofebeholderen med hengslet lokk i begge ender og trekk eksponerings- slangen gjennom denne. Bruk måleinstrument. |  |
| 5 Planlegging | 5.1 Aksjonsprosedyre | Generell aksjonsprosedyre for situasjonen fremlegges. Ref. pkt. 3.2 Eksponeringsslange kan kun kuttes etter samråd med Strålevernet. Tilleggsbeskrivelser gjøres. Statens Strålevern gir ikke noen generell godkjenning av en prosedyre for uhellhåndtering. Imidlertid kan kontakt gjøres for en enkel diskusjon |  |
|  | 5.2 Utarbeide skjema for doseberegninger | 5.2.1 Skjema lages for registrering av doser (avstand og tid). Planlagte redningsoperasjoner bør normalt ikke gi mer enn 5 mSv til de involverte Husk størst mulig avstand, min. 1 m. Bruk alltid tang for å gripe fatt i løs kilde |  |
|  | 5.3 Redningspersonell | 5.3.1 Behov for redningspersonell, 5.3.2 Behov for dosimeter 5.3.3 Gjennomgang av hver enkelt persons oppgave (evt. ”tørrtrene”) |  |
| 6 Aksjonen gjennomføres | 6.1 Aksjonen gjennomføres | Aksjonen ledes av strålevernsansv. leder. 6.1.1 Operasjonsstedet klargjøres i stor omkrets. Husk evt. fallkurve for en kilde som ristes ut av eksponeringsslangen. Belysning, presenning, evt. annet verktøy 6.1.2 Redningsaksjonen iverksettes 6.1.3 Aksjonen stoppes ved problemer ved gjennomføringen eller dersom 5 mSv dosen overskrides. Aksjonsprosedyren revideres og tilpasses forholdene. I tvilstilfeller kan eventuell diskusjon taes opp med Strålevernet. |  |
| 7 Etterarbeid | 7.1 Rekonstruksjon | 7.1.1 Person eller personer som ble utsatt for stråling ved uhellet skal aktivt delta under rekonstruksjonen for best mulig korrekt beregning av uhellsdosen(-e) |  |
|  | 7.2 Medisinsk oppfølging | 7.2.1 Dersom rekonstruksjonen tilsier at personer har mottatt mer enn 20 mSv under uhellet skal disse sendes til lege for medisinsk oppfølging. Dosimeteret skal straks sendes til Strålevernet for avlesning. 7.2.2 Dersom forulykkede spesielt ønsker at pkt. 7.2.1 skal gjennomføres selv ved lave doser er vedkommende i sin fulle rett til å gjøre det. |  |
|  | 7.3 Evaluering, forebyggende tiltak | 7.3.1 Evaluering foretaes for å forebygge tilsvarende uhellssituasjon igjen. 7.3.2 Innstramming av rutiner, 7.3. |  |
|  | 7.4 Reaksjonsformer | 7.4.1 Skriftlig klage på operatør? |  |
|  | 7.5 Utstyret | 7.5.1 Skadet utstyr skal sendes inn for reparasjon til godkjent firma for service |  |
|  | 7.6 Rapportering | 7.6.1 Rapport utarbeides og sendes med aktuelle vedlegg i henhold til intern prosedyre 7.6.2 Rapport sendes til trygdeetaten for registrering som evt. yrkesskade |  |
|  | 7.7 Arkivering | 7.7 Saken arkiveres |  |